7.2《弹力》

巨鹿县第五中学   李广胜

本节首先从目标问题引入；紧接着以短视频对弹力作感性认识，进而得出弹力的定义；然后从力与形变的关系入手引出弹簧测力计，在了解弹簧测力计构造的基础上，再让学生学习弹簧测力计的正确使用方法。

知识与能力目标

1．知道什么是弹力，弹力产生的条件。

2．了解弹簧测力计测力的原理。

3．会正确使用弹簧测力计测量力的大小。

过程与方法目标

经历探究弹簧测力计的使用过程，进一步掌握使用测量的工具的基本方法。

情感态度价值观目标

1．养成独立动脑动手的习惯。

2．通过观察和活动，养成乐于探索生活中的物理现象的习惯。

【教学重点】

学习正确使用弹簧测力计。

【教学难点】

弹力的产生原因。

一、新课引入：

从目标问题导入；紧接着以短视频对弹力作感性认识，进而引入本节内容。

二、知识讲解：

弹性形变。类似于弹簧，物体受力时会发生形变，不受力又恢复到原来的形状的特性叫弹性，物体发生的形变叫弹性形变。

塑性形变。类似橡皮泥，物体受力变形后不能自动恢复到原来的形状的特性叫塑性，物体发生的形变叫塑性形变。

当你在按压弹簧时，弹簧希望恢复原状，它也会对你的手施加一个力，这个力叫做弹力。发生弹性形变的物体，由于要恢复原状，对跟它接触的物体产生的力，叫做弹力。弹力是不是无条件的呢？不是的。必须是使物体发生弹性形变且与物体直接接触才可以产生弹力。地球对树枝的吸引使树枝弯曲，这个力不叫弹力。

生活中有很多弹力，比如沙发、蹦极、汽车减震、跳水跳板、拉弓射箭、篮球、弹力球等等。学生举例讨论。

我们常说的推力、拉力、提力、压力、支持力等的本质都是弹力。施力物体与受力物体直接接触且发生弹性形变。

思考，根据我们生活经验，会知道用力越大一个物体形变越大，那么对于一个在弹性限度范围内的橡皮筋或者弹簧而言，不同大小的力使他们伸长程度有如何定量的关系呢，有没有一个更具体的通用的关系呢？让我们实验一下。

橡皮筋一端固定在桌子上，另一端用细线连接钩码。不断增加钩码，观察记录橡皮筋伸长量与钩码质量的关系。

实验结论：外力越大，弹簧/橡皮筋的伸长量越大。在弹性限度范围内，弹簧伸长量与所受拉力成正比。

那我们是不是也可以利用这个规律，按照之前学习的力的基本单位，来制作一个能测量力的仪器呢？

弹簧测力计。构造：刻度盘、弹簧、指针、挂钩等。原理：在弹性限度范围内，弹簧伸长长度与所受拉力成正比。

如何使用呢？回忆以前学习的刻度尺的使用，使用前我们要先认识弹簧测力计的结构，又因为是测量工具，就必须要知道弹簧测力计的量程与分度值，注意零刻度线的位置。用手拉弹簧测力计的挂钩，分别使指针指到1N、3N、5N的位置，感受1N、3N、5N的力。

正确使用方式为：①“三看清”：看清测力计的量程、分度值以及指针是否对准零刻线，若不是，应调零；②被测力的大小不能超出量程；③ 测量前，用手轻轻地来回拉动几次，避免指针、弹簧和外壳之间的摩擦而影响测量的准确性；④测量时，要使弹簧测力计受力方向沿弹簧的轴线方向；⑤读数时，应保持测力计处于静止或匀速直线运动状态。视线必须与刻度面垂直。

认识其他形式的测力计。

三、课堂小结：

通过本节课的学习，我们知道了测力计的构造，并且还可以自己制造测力计，用自己做的测力计测量物体的重力。